| Variable | Sensor | Serial Num. | Last Cal. | Next Cal. | Installed | Cal. Inv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Star. Wind | RM Young 5106 | WM 28393 | 11/7/00 | 11/7/01 | 12/28/00 | A |
| Port Wind | RM Young 5106 | WM 35061 | 2/4/99 | 2/4/00 | 8/26/99 | A |
| AT, RH | RM Young 41372VC | 2904 | 11/30/99 | 11/29/01 | 7/23/00 | BA |
| BP | RM Young 61201 | BP 00873 | 11/30/99 | 11/29/01 | 7/22/00 | BA |
| PAR | Biosph. Inst. QSR-240P | 6394 | 3/22/99 | 3/21/00 |  | A |
| SW | Eppley PSP | 28933F3 | 9/21/97 | 9/21/98 |  | A |
| LW | Eppley PIR | 32031F3 | 9/3/97 | 9/3/98 |  | A |
| SST | Sea-Bird 3-01S | 1619 | 7/27/99 | 7/26/00 |  | A |
| SSS | Sea-Bird 21 | 219209-1577 | 12/30/99 | 12/29/00 |  | A |

Table of Meteorological Sensors deployed on LMG 01-03